DBS 53

云南省食品安全地方标准

DBS 53/XXX—XXXX

葡萄烈酒

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

云南省卫生厅   发布

前  言

本标准为首次发布。

葡萄烈酒

- 范围

本标准规定了葡萄烈酒的术语和定义、产品分类、技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以云南葡萄产区的水晶、玫瑰蜜等葡萄等品种为原料，经破碎、发酵、蒸馏、陈酿、调配、过滤、灌装等工艺制成的葡萄蒸馏酒。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图标标志

GB 2757 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB/T 5009.48 蒸馏酒及配制酒卫生标准的分析方法

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 10344 预包装饮料酒标签通则

GB/T 11856 白兰地

GB 12696 葡萄酒厂卫生规范

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令 第75号 ［2005］《定量包装商品计量监督管理办法》

- 术语和定义

  - 葡萄烈酒

以云南葡萄产区的水晶葡萄、玫瑰蜜葡萄等品种为原料，经破碎、发酵、蒸馏、陈酿、调配、过滤、灌装等工艺制成，在本产品生产过程中不添加食用酒精、色素、甜味剂和香精香料。

  - 非酒精挥发物总量

葡萄烈酒中除酒精之外的挥发性物质（挥发酸、酯类、醛类、糠醛及高级醇）的总含量。

- 产品分类

  - 水晶葡萄烈酒：以水晶葡萄烈酒原酒为主要原料（其含量的比例按同酒精度折算不低于75%），与其他葡萄烈酒原酒调配而成。

  - 玫瑰蜜葡萄烈酒：以玫瑰蜜葡萄烈酒原酒为主要原料（其含量的比例按同酒精度折算不低于75%），与其他葡萄烈酒原酒调配而成。

  - 其它品种葡萄烈酒：以所标注的葡萄品种烈酒原酒为主要原料（其含量的比例按同酒精度折算不低于75%），与其他葡萄烈酒原酒调配而成。

  - 混合品种葡萄烈酒：以多种葡萄品种烈酒原酒调配而成的葡萄烈酒。

- 技术要求

  - 原料要求

    - 葡萄：产于云南产区，并应新鲜、成熟、无污染、无病果、无烂果。

    - 生产加工用水：应符合GB 5749的规定。

    - 其他原辅料：应符合相应的食品安全标准及有关规定，不得使用非食品原料和辅料。

  - 感官要求

应符合表1的规定。

- 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外 观 | 清亮透明有光泽，无明显沉淀。 | GB/T 11856 |
| 色 泽 | 无色至浅黄。 |  |
| 香 气 | 具有所标注葡萄品种的特有香气，果香纯正，酒香醇和，诸香协调。 |  |
| 口 味 | 醇和、甘冽、沁润、口味纯净。 |  |
| 风 格 | 具有与标注品种相对应的典型风格。 |  |

  - 理化要求

应符合表2的规定。

- 理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 酒精度a，%vol ≥ | 36.0 | GB/T 11856 |
| 非酒精挥发性物总量b，g/L, ≥ | 1.0 |  |
| 高级醇b，g/L ≤ | 3.0 |  |
| 甲醇b ，g/L ≤ | 2.0 | GB/T 5009.48 |
| 氰化物b（以HCN计），mg/L ≤ | 8.0 |  |
| 铅（以Pb计），mg/L ≤ | 0.2 |  |
| - 酒精度实测值与标签标示值允许差为：±1.0%vol。 - 非酒精挥发性物总量、高级醇、甲醇、氰化物按100%酒精度折算。 |  |  |

  - 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的要求，并按JJF 1070规定的方法测定。

  - 食品添加剂

    - 食品添加剂质量应符合相应的食品安全标准和有关规定。

    - 食品添加剂的使用应符合GB 2760的规定。

- 检验规则

  - 组批

以同一品种、同一次调配、同一工艺、同一生产日期内所生产的同一规格产品为一批。

  - 抽样方法、基数及数量

- 在企业的成品仓库内随机抽取检验样品，所抽样品应为同一批次的产品。抽样基数不少200瓶。净含量<500mL/瓶的，抽取8瓶；净含量≥500mL/瓶的，抽取6瓶；总量不得少于3000mL。将抽取的样品分成2份，1份检验，1份备查。

  - 出厂检验

- 产品出厂前，应由生产厂的质量检验部门按本标准规定逐批进行检验；经检验合格，并附上质量合格证明后方可出厂。出厂检验项目：感官要求、酒精度、甲醇、净含量。

  - 型式检验

每半年进行一次型式检验，其项目为本标准技术要求规定的全部项目。有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 当原料、生产工艺、生产设备发生较大变化时；

- 停产半年以上重新恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

  - 判定规则

经检验，所检项目全部合格，判定为被抽查产品合格。检验结果中有任一项不符合本标准要求时，可以用备留样对不合格项进行复检，以复检结果为准。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

    - 标签、标识按GB 7718、GB 10344和GB 2757规定执行。

    - 当酒精度＞68%vol时，应在标签主要展示版面标注“不宜直接饮用”的警示语，净含量小于1 L的，警示语和酒精度的表述字符高度不得小于4mm，净含量大于等于1 L的，警示语和酒精度的表述字符高度不得小于6mm。在标签其他展示版面标注“饮用方法：应加水（冰块）或饮料等调配后饮用。”

    - 包装储运图示标志应符合GB/T 191 规定。

  - 包装

    - 内包装容器应符合相应食品安全标准及有关规定。封装严密，无渗漏。

    - 外包装材料应符合相应的产品质量标准和食品安全的规定，箱内有防震、防撞的间隔材料。

  - 运输

    - 运输工具应清洁、卫生、无异味、无污染。运输过程中应防挤压、防雨、防潮、防晒、防冷冻，装缷时要轻拿轻放。

    - 不得与有毒、有害、有异味、有腐蚀性物品同运。

  - 贮存

    - 存放地点应阴凉、干燥、通风良好；严防日晒、雨淋；严禁火种。隔墙离地20cm，贮存温度宜保持在10℃～25℃。

    - 不得与有毒、有害、有异味、有腐蚀性物品同贮。

_________________________________