附件2：

企业生产葡萄酒及果酒许可条件审查细则（2012版）

（征求意见稿）

一、发证产品范围及申证单元

本审查细则适用于葡萄酒及果酒企业生产条件的审查及其产品生产许可的检验。葡萄酒及果酒是指以葡萄、水果或浆果为原料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，经发酵酿制而成的饮料酒，包括葡萄酒、山葡萄酒、苹果酒、山楂酒等饮料酒，不包括浸泡或者蒸馏工艺生产的饮料酒。

葡萄酒及果酒的申证单元为1个：葡萄酒及果酒。其食品品种类别编号为：1502。生产许可证产品名称须注明食品名称、申证单元，即葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）。只进行原酒加工、不进行灌装的企业，生产许可证上注明产品名称：葡萄酒及果酒（原酒）；只进行加工灌装、不进行原酒加工的企业（以下简称加工灌装），生产许可证上注明的产品名称：葡萄酒及果酒（加工灌装）。生产许可证附页注明获得生产许可的食品品种明细。

本细则中引用的文件、标准通过引用成为本细则的内容。凡是注日期的引用文件、标准，其随后所有的修改单（不包括勘误的部分）或修订版均不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件、标准，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本细则。

二、生产许可条件审查

（一）管理制度审查

应按照食品安全法及其实施条例等有关法律法规及食品生产许可审查通则的规定，对企业建立食品质量安全管理制度的完整情况进行审核。主要审核以下内容：

1、主要原料及产品管理制度审核内容：

（1）原料进货查验记录制度；

（2）不合格原辅材料拒收、报废、返厂等处理办法规定；

（3）半成品、成品的不合格判定规定，并有相关处理办法；

（4）设备故障、停电停水等特殊原因中断生产时生产产品的处置办法，保障不符合标准的产品按不合格产品处置；

（5）出厂不合格产品的召回制度应包含食品安全国家标准、《食品召回管理规定》中相关内容。

2、人员要求管理制度审核内容：

（1）技术人员、操作人员上岗培训、考核办法；

（2）重要工段设定相适应的生产、质量、检验技术人员及岗位责任；

（3）进行定期葡萄酒及果酒质量安全、加工技术培训、质量管理教育的培训计划；

（4）生产加工人员安全防护措施，并保证当直接接触原料及产品的生产加工人员患法律法规规定的有碍食品安全的疾病时，应调离原工作岗位。

3、技术标准、工艺文件审核内容：

（1）企业生产所涉及的附件1所列的相关现行有效的国家标准文本；

（2）技术标准、工艺文件、台账、生产过程和关键控制点等的管理规定，记录保存期限不得少于二年；

（3）企业建立的台账和生产过程的记录包括：进货验收记录、进货台账、环境场所清洁记录、生产设备清洗消毒记录、库房保管记录、生产投料记录、关键控制点控制记录、出厂检验记录、产品检验留样记录、不合格产品处置记录、不合格原料处理记录、产品销售记录、不合格产品召回记录、退货处置记录、从业人员健康检查记录、学习培训记录、消费者投诉受理记录、风险收集记录、食品安全事故处置记录、检验设备记录、停产复产记录等。

4、企业采购制度审核内容：

（1）有原辅料供应商评价办法；

（2）进货验收制度要包含对进厂的主要原材料进行验证、检验、记录、报告以及接收或拒收的处理意见和审批手续等内容；

（3）采购制度应保证原料、辅料符合相应的食品安全国家标准或地方标准或企业标准的规定。杜绝企业违法使用酒精、着色剂、香精香料、甜味剂等物质。

（4）企业制定的原料收购查验规定时应充分考虑原料种植环境对产品质量安全的影响，应鼓励企业原料供应商按照良好农业规范（GAP）进行原料种植，并严格执行索证索票制度，做好记录。

5、过程管理制度审核内容：

过程管理制度应规定：（1）厂区环境、厂房、生产车间、生产设施等的卫生管理制度；（2）主要必备生产设备、设施的维护保养与清洗消毒制度；停产复产记录与复产前生产设备、设施等安全控制制度；（3）相关生产人员安全操作与管理制度；（4）生产过程与设备安全控制制度；（5）生产过程中关键工序作业指导书，生产加工过程关键点的监控与检验制度；（6）生产现场人流、物流控制制度。

6、产品防护管理制度审核内容：

（1）有效防止生产加工中葡萄酒及果酒制成品、半成品的污染、损坏或变质的制度；

（2）有产品在厂储藏运输安全管理制度

（3）生产设备消毒管理制度与操作手册

（4）确保发现原料不合格、加工中发现的风险因素、出厂检验发现的不安全产品等情况得到有效控制；能根据购入原辅料的实际情况，对使用的所有原料葡萄及其他水果和浆果中可能出现的掺杂使假进行必要的检测，能够对所购入的原料酒根据国家相关标准进行检测；

（5）企业应主动收集企业内部发现的和国家发布的与企业相关的食品安全风险监测和评估信息。

7、检验管理审核内容：

（1）对出厂的葡萄酒及果酒逐批出厂检验，检验报告保存期限不得少于二年；

（2）鼓励企业对产品进行自检。出厂检验是委托检验或部分委托检验的，企业应和有资质的检验机构签订有效的委托检验合同。合同书中应载明符合相应食品标准的检验项目、检验机构出具的出厂检验报告对企业所检测的生产批次产品负责；

（3）产品应当符合食品安全国家标准，检验不合格的产品不得出厂；

（4）检验合格的产品批次可追溯到相应的出厂检验报告。

（二）生产场所审核

按照食品生产许可审查通则的要求，对照企业提交的申请材料，对生产场所重点审核以下场所要求。

1、 企业厂房选址和设计、内部建筑结构、辅助生产设施应当符合国家标准GB/T23543《葡萄酒企业良好生产规范》的相关要求。

2、企业生产区域应远离可能对酒质造成影响的污染源。

3、厂区应建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原料、辅料、化学物品、包装物料储存等辅助设施和废物、垃圾暂存设施。所有物品存放在规定的区域，定置管理、标识清晰。

4、企业要具有与生产能力相适应的生产车间和辅助设施。

葡萄酒及果酒生产企业应具备原料加工、酿酒、贮酒、调酒、灌装、仓库等场所。原酒加工企业应具备原料加工、酿酒、贮酒、仓库等场所，加工灌装企业应具备贮酒、调酒、灌装、仓库等场所。

5、生产车间和辅助设施的设置应按生产流程需要及卫生要求，有序而合理布局。

6、生产车间地面应采用不吸水、不透水，防滑、防腐蚀无毒的材料铺砌，无裂缝和易于冲洗消毒。地面适当坡度或排水系统，以保证排水通畅，地面无积水。墙壁应由不透水、不吸水、耐洗刷、防渗的材料构成，表面应平滑、无裂缝，并涂刷浅色、无毒、不易脱落、易于清洗、消毒、灭菌的涂料。

7、如果生产企业不具备封闭连续灌装生产能力，灌装车间必须为无尘环境，并每年至少由有资质的检验机构进行一次空气洁净度检测，同时企业的质量检验机构每星期均需对灌装车间的空气质量进行监测。

8、更衣室应与洗手消毒室设在车间入口处。洗手消毒室内应配置足够数量的非手动式洗手设施、消毒设施和感应式干手设施。

9、生产区域内的卫生间应有洗手、消毒设施，卫生间外门不得直通生产作业区或与生产作业区门窗相对。

（三）生产设备审核

申请人应在《食品生产许可证申请书》中陈述所具备的与生产能力相适应的生产设备数量、参数等。

1、企业必须建立生产设备安全管理制度，从安全角度规范设备的采购、使用、维护保养、更新、记录等过程；设备选购时，必须要求厂家提供相应的质量、安全性能检测报告；生产中使用的专业化仪器设备，应有专门的操作规程，并有专人负责操作、清洗或清理，应定期维修、保养和验证，并有使用、维修、保养、校验记录；具有特殊要求或危险的设备应在显著位置标示，直接接触生产原材料的易损设备，如玻璃温度计，必须有安全护套。设备台账、说明书、履历、档案应保管齐全；

2、必备的生产设备：葡萄酒、果酒生产企业必须具备以下基本生产设备。

| 设备种类 | 设备名称 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 原料处理设备 | 破碎机、压榨机、输送泵 | 破碎压榨设备生产能力要与企业生产规模相适应，能够保证所收购原料在24小时内完成破碎压榨处理。 |
| 发酵设备 | 橡木桶、控温发酵罐、水泥窖池 | 水泥池内壁必须用无毒无异味食用漆或环氧树酯等防腐蚀材料涂抹，图层厚度至少大于0.5mm，非不锈钢控温发酵罐罐体内壁涂层必须是食品级涂料。 |
| 陈酿设备 | 橡木桶、不锈钢罐 | 陈酿设备的储酒量要能够满足企业生产能力需要，设备的构造要便于消毒 |
| 贮酒设备 | 贮酒罐、输送泵 | 设备的构造要便于消毒 |
| 过滤设备 | 硅藻土过滤机、板框过滤机等 | 根据产品工艺需求配备适用设备 |
| 冷冻设备 | 冷冻机、隔热罐或速冻机 | 自然环境温度可以满足冷冻工艺要求的地区的生产企业可以不配备冷冻设备 |
| 杀菌清洗系统 | 锅炉或其他供热设施，清洗设备 | 采用热水杀菌技术的企业必须配备相应的锅炉等供热设备，采用其他方式进行杀菌和清洗的要对设备的技术参数进行说明证明其可以保证工艺要求 |
| 除菌设备 | 杀菌设备或除菌过滤设备 | 酒纸板过滤除菌压力要符合工艺要求 |
| 灌装设备 | 半自动或自动洗瓶机、自动灌装设备 | 自动灌装设备要有配套的消毒设备 |
| 废水处理设备 | 沉淀池、过滤设备 | 设备处理能力必须能够满足企业污水处理量需求 |

从事原酒加工但不进行灌装的企业必备的生产设备为上述（1）、（2）、（3）条中规定的设备，并具备粗滤设备，如硅藻土过滤机。加工灌装企业必备的生产设备为上述（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）条中规定的设备。

3、必备的检验设备

所有适用于葡萄酒及果酒的相关标准（含企业标准）所规定的检验项目，申请人都必须在申请书中说明检测方式。申请人申明自检的应该具备相应项目的检测设备并在申请书中详细说明所具有的设备型号、技术参数和操作人员情况，申请人申明委托检验的项目必须在申请书中提供委托检测部门的资质证明及与委托检测部门不少于三年的委托检测合同。

企业所具备的检验设备的数量应与企业生产能力相适应。应审查企业提交的检验设备与生产能力相适应的书面报告。企业可以使用经相关部门认定的快速检验设备。但检验结果呈阳性时，应使用食品安全国家标准检验方法进行确认。

（四）基本设备布局、工艺流程核查

1、设备布局

设备的布局应当符合工艺、清洗的需要。

2、基本工艺流程

企业可根据产品类型、生产设备、生产场所情况必要时进行适当调整。企业调整产品工艺流程及设备时，应提交必要性和安全性报告。

应注意审核企业是否还在继续使用国家禁止使用或明令淘汰的生产工艺和设备。

（1）葡萄酒及果酒的基本生产流程

原料→破碎（压榨）→发酵→分离→贮存→澄清处理→调配→除菌→灌装→成品

（2）原酒加工的基本生产流程

原料→破碎（压榨）→发酵→分离→贮存（澄清处理）→原酒

（3）加工灌装的基本生产流程

原酒→澄清处理→调配→除菌→灌装→成品3. 电子信息记录系统

3、生产过程安全信息记录

应至少对以下葡萄酒和果酒生产信息建立完整的记录系统，并至少保持该记录二年。

（1）原料收购信息: 原料验收记录；原料检测结果。

（2）原酒与辅料采购信息: 原酒和辅料采购量，检测记录

（3）设备清洗消毒记录: 清洗消毒时间、清洗消毒方式、清洗剂消毒剂种类及用量

（4）过滤及过滤设备维护记录：滤网或其他过滤材料更换时间，材料规格，过滤设备清洗消毒时间、清洗消毒方式。

（5）食品添加剂使用量及使用工序

（6）发酵酒生产企业记录葡萄汁或果汁含量

（7）灌装企业或调配酒生产企业记录原料酒使用量

（五）人员核查

1、生产管理人员和质量管理人员

企业生产、质量管理人员应有相关专业大专以上学历，或经国家有关部门职能培训后的合格人员担任，至少在企业生产管理岗位具有3年以上生产经验。应掌握葡萄酒或果酒所涉及的质量法规，了解应承担的责任和义务。

企业领导层中至少有1名质量负责人，全面负责质量工作。并有与生产规模相适应的质量管理人员和专门质量保证人员，负责质量管理体系的执行、原料验收及产品检验。

2、技术人员

企业生产、检验技术人员应具有相关大专以上学历，掌握葡萄酒或果酒生产、检验的专业知识。

企业检验人员应达到国家职业（技能）标准要求的能力，获得食品检验职业资格证书。

3、生产操作人员

生产操作人员的数量应适应企业规模、工艺、设备水平。具有一定的技术经验，掌握生产工艺操作规程、按照技术文件进行生产，熟练操作生产设备。

特殊岗位的生产操作人员资格应符合有关规定。

4、葡萄酒及果酒生产经营人员，应有卫生部门颁发的健康证。

三、生产许可检验

（一）抽样和封样

按照《食品生产环节监督管理规定》、食品生产许可审查通则和本细则的要求，在企业的成品库内按照下列规定进行抽样，并对该产品进行封存。

企业申请生产的所有葡萄酒或果酒，均应进行生产许可检验。同一品种不同包装的产品，不重复进行抽样。

根据企业申证产品的种类，随机抽取不同类型的产品进行发证检验，原则上每个企业抽取5个样品。

葡萄酒及果酒、加工灌装生产企业的抽样应在企业的成品仓库内随机抽取，所抽样品应为同一批次的产品，抽样基数不少于1500瓶（以750ml/瓶计），净含量在750ml/瓶左右的平静葡萄酒随机抽取12瓶，起泡葡萄酒随机抽取18瓶，净含量大于1000mL或小于600ml/瓶的样品应适当减少或增加取样数量，减少时不得少于8瓶，增加时，样品总量应与750ml/瓶的样品总量相当。

对于生产原酒的企业，样品应在企业的贮酒罐中抽取，所抽样品应为混合均匀的产品，抽样基数不少于10吨，抽样量为5L。将抽取的样品平均分成2份，1份检验，1份备查，原酒应进行有效的密封。样品确认无误后，由抽样人员与被抽查企业人员在抽样单上盖章、签字。样品当场封存，并加贴封条，封条上应有抽样人员及企业人员的签字及抽样单位盖章。

样品应当注意样品的保存温度，且必须在产品的保质期内完成检验和结果的反馈工作。

（二）检验项目

检验项目按产品适用的食品安全国家标准、地方及企业所制定的葡萄酒及果酒质量、安全标准和相关监管部门相关管理公告的内容进行检验。

四、其他要求

葡萄酒生产企业应符合国家产业政策。

附件1：

本细则所涉及葡萄酒及果酒行业相关法律法规和标准

| 分类 | 序号 | 法规/标准号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律 法规 | 1 | 主席令10届第七号 | 中华人民共和国行政许可法 |
|  | 2 | 主席令11届第九号 | 中华人民共和国食品安全法 |
|  | 3 | 国务院第440号令 | 中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例 |
|  | 4 | 国务院第557号令 | 中华人民共和国食品安全法实施条例 |
|  | 5 | 质检总局令第79号 | 食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行） |
|  | 6 | 质检总局令第129号 | 食品生产许可管理办法 |
|  | 7 | 工信部2012年 第22号公告 | 葡萄酒行业准入条件 |
| 卫生与安全 标准 | 1 | GB 2758 | 食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒 |
|  | 2 | GB 2760 | 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 |
|  | 3 | GB 2762 | 食品中污染物限量 |
|  | 4 | GB 2763 | 食品中农药最大残留限量 |
|  | 5 | GB 9685 | 食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准 |
|  | 6 | GB 14936 | 硅藻土卫生标准 |
|  | 7 | GB 14881 | 食品企业通用卫生规范 |
|  | 8 | GB 17325 | 食品工业用浓缩果蔬汁（浆）卫生标准 |
|  | 9 | GB 7718 | 食品安全国家标准 预包装食品标签通则 |
|  | 10 | GB 19778 | 包装玻璃容器 铅、镉、砷、锑溶出允许限量 |
|  | 11 | GB 12696 | 葡萄酒厂卫生规范 |
|  | 12 | GB 12697 | 果酒厂卫生规范 |
|  | 13 | GB 5749 | 生活饮用水卫生标准 |
|  | 14 | GB 9684 | 食品安全国家标准 不锈钢制品 |
|  | 15 | GB 9685 | 食品容器、包装材料用助剂使用卫生标准 |
|  | 16 | GB/T 17218 | 饮用水化学处理剂卫生安全性评价 |
|  | 17 | GB/T 23778 | 酒类及其他食品包装用软木塞 |
|  | 18 | GB/T 23543 | 葡萄酒企业良好生产规范 |
|  | 19 | GB/T 17219 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 |
|  | 20 | GB/T 17218 | 饮用水化学处理剂卫生安全性评价 |
|  | 21 | GB/T22000 | 食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求 |
| 产品 质量 标准 | 1 | GB 15037 | 葡萄酒 |
|  | 2 | GB 19265 | 原产地域产品沙城葡萄酒 |
|  | 3 | GB 19049 | 原产地域产品昌黎葡萄酒 |
|  | 4 | GB 18966 | 原产地域产品烟台葡萄酒 |
|  | 5 | GB 19504 | 原产地域产品贺兰山东麓葡萄酒 |
|  | 6 | GB/T 20820 | 地理标志产品 通化山葡萄酒 |
|  | 7 | NY/T 1508 | 绿色食品 果酒 |
|  | 8 | NY/T 274 | 绿色食品 葡萄酒 |
|  | 9 | NY/T 276 | 绿色食品干红葡萄酒 |
|  | 10 | QB/T 1982 | 山葡萄酒 |
|  | 11 | QB/T 2027 | 猕猴桃酒 |
|  | 12 | QB/T 1983 | 山楂酒 |
| 产品 质量 检测 方法 标准 | 1 | GB 4789 | 食品微生物学检验 |
|  | 2 | GB/T5009.12 | 食品安全国家标准 食品中铅的测定 |
|  | 3 | GB/T5009.29 | 食品中山梨酸、苯甲酸的测定 |
|  | 4 | GB/T 19426 | 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 |
|  | 4 | GB/T 20771 | 蜂蜜、果汁和果酒中420 种农药及相关化学品残留量的测定 |
|  | 5 | GB/T 15038 | 葡萄酒、果酒通用分析方 |
| 包装标识标签 | 1 | GB 7718 | 食品安全国家标准 预包装食品标签通则 |
|  | 2 | GB 191 | 包装储运图示标志 |
|  | 3 | GB 10344 | 预包装饮料酒标签通则 |
|  | 4 | 质检总局令第123号 | 食品标识管理规定 |

附件2：

葡萄酒及果酒生产企业检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 对应产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净含量 | GB 15037 | 适用于有此指标的产品 |
| 2 | 色泽 | GB 15037 | 白葡萄酒、红葡萄酒、桃红葡萄酒 |
| 3 | 澄清度 | GB 15037 | 所有葡萄酒产品 |
| 4 | 起泡度 | GB 15037 | 起泡葡萄酒 |
| 5 | 香气 | GB 15037 | 所有葡萄酒产品 |
| 6 | 滋味 | GB 15037 | 干、半干葡萄酒，半甜、甜葡萄酒，起泡葡萄酒 |
| 7 | 酒精度 | GB 15037 | 适用于有此指标的产品 |
| 8 | 总糖 | GB 15037 | 适用于有此指标的产品 |
| 9 | 干浸出物 | GB 15037 | 适用于有此指标的产品 |
| 10 | 挥发酸 | GB 15037 | 适用于有此指标的产品 |
| 11 | 柠檬酸 | GB 15037 | 适用于有此指标的产品 |
| 12 | 滴定酸 | GB 15037 | 适用于有此指标的产品 |
| 13 | 甲醇 | GB 15037 | 适用于有此指标的产品 |
| 14 | 总二氧化硫 | GB 15037 | 适用于有此指标的产品 |
| 15 | 二氧化碳 | GB 15037 | 起泡酒 |
| 16 | 铁 | GB 15037 | 适用于有此指标的产品 |
| 17 | 砷 | GB 2762 | 适用于有此指标的产品 |
| 18 | 铅 | GB 5009.12 | 适用于有此指标的产品 |
| 19 | 铜 | GB 15037 | 适用于有此指标的产品 |
| 20 | 沙门氏菌 | GB 2758 | 适用于有此指标的产品 |
| 21 | 金色葡萄球菌 | GB 2758 | 适用于有此指标的产品 |
| 22 | 菌落总数 | GB 15037 | 适用于有此指标的产品 |
| 23 | 大肠菌群 | GB 15037 | 适用于有此指标的产品 |
| 24 | 展青霉毒素 | GB 2761 | 果酒，建议葡萄酒参照此标准 |
| 25 | 苯甲酸或苯甲酸钠 | GB 15037 | 适用于有此指标的产品 |
| 26 | 山梨酸或山梨酸钾 | GB 15037 | 适用于有此指标的产品 |
| 27 | 着色剂、甜味剂等添加剂 | GB 2760 | 适用于有此指标的产品 |
| 28 | 标签 | GB 10344 | 适用于所有果酒葡萄酒 |